# Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Элсаиед Адел

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Анализ сетевого соединения

- На рабочей станции под управлением ОС Windows в консоли выполнен вывод параметров текущего сетевого соединения командой ipconfig с расширенной опцией /all, позволяющей получить полную информацию о сетевом адаптере (MAC-адрес, параметры DHCP и DNS, сведения об аренде адреса).

- В ходе анализа установлено, что активным интерфейсом является беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz. В выводе команды отражены:

  - Physical Address — аппаратный MAC-адрес сетевого интерфейса;

  - DHCP enabled — автоматическое получение сетевых параметров;

  - IPv6 link-local — локальный IPv6-адрес канального уровня;

  - IPv4 address — адрес узла в локальной сети;

  - Subnet Mask — маска подсети;

  - Default Gateway — адрес маршрутизатора;

  - DHCP Server и DNS Server — сетевые службы, обслуживающие подключение;

  - Lease Obtained / Lease Expires — сроки действия DHCP-аренды.

- Вывод параметров сетевого соединения командой ipconfig /all

- По результатам выполнения команды ipconfig /all определены основные параметры сетевого подключения:

  - IPv4-адрес: 192.168.1.69;

  - Маска подсети: 255.255.255.0;

  - Шлюз по умолчанию: 192.168.1.1;

  - DHCP-сервер: 192.168.1.1;

  - DNS-сервер: 192.168.1.1;

  - MAC-адрес интерфейса Wi-Fi: F8-FE-5E-6F-7B-EC.

- Для проверки доступности шлюза по умолчанию выполнена команда ping 192.168.1.1. В результате получены ответы на все отправленные ICMP-запросы без потерь пакетов, а время отклика составило менее 1 мс, что свидетельствует о корректной работе локального сетевого сегмента.

- Проверка доступности шлюза по умолчанию

- MAC-адреса сетевых интерфейсов определены:

  - из вывода ipconfig /all: F8-FE-5E-6F-7B-EC;

  - из захваченных кадров Ethernet II в Wireshark (поле Source): f8:fe:5e:6f:7b:ec.

- Также определён MAC-адрес шлюза по умолчанию: c8:7f:54:78:b6:f2.

- Структура MAC-адреса рассмотрена на примере F8-FE-5E-6F-7B-EC:

  - первые 24 бита (F8-FE-5E) — идентификатор производителя (OUI);

  - последние 24 бита (6F-7B-EC) — уникальный идентификатор сетевого интерфейса.

- Первый октет F8 в двоичном виде равен 11111000.

  - младший бит равен 0 — адрес индивидуальный (unicast);

  - второй младший бит равен 0 — адрес глобально администрируемый (назначен производителем).

## 2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark

- На рабочем устройстве установлен и запущен анализатор сетевого трафика Wireshark. В качестве интерфейса захвата выбран активный беспроводной сетевой адаптер.

- В консоли определены IP-адрес устройства и шлюз по умолчанию с использованием команды ipconfig.

- Для генерации трафика выполнена команда ping 192.168.1.1. После этого захват трафика в Wireshark был остановлен и применён фильтр отображения arp or icmp.

- Проанализирован кадр ICMP Echo Request:

  - длина кадра — 74 байта;

  - тип канального кадра — Ethernet II;

  - MAC-адрес источника — f8:fe:5e:6f:7b:ec;

  - MAC-адрес назначения — c8:7f:54:78:b6:f2;

  - оба MAC-адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми.

- ICMP Echo request

- Проанализирован кадр ICMP Echo Reply:

  - длина кадра — 78 байт;

  - тип кадра — Ethernet II с тегом 802.1Q VLAN;

  - MAC-адрес источника — c8:7f:54:78:b6:f2;

  - MAC-адрес назначения — f8:fe:5e:6f:7b:ec.

- ICMP Echo reply

- Изучены кадры протокола ARP. Рассмотрен ARP-запрос, в котором шлюз определяет MAC-адрес узла по его IP-адресу. В кадре зафиксированы поля Ethernet II и заголовок ARP.

- ARP request

- Выполнён новый захват трафика и отправлен ICMP-запрос по доменному имени www.yandex.ru. Имя было успешно разрешено в IP-адрес 77.88.55.88, и получены ответы без потерь пакетов.

- Ping по доменному имени

- Проанализирован ARP-ответ, содержащий сопоставление IP-адреса 192.168.1.69 с MAC-адресом f8:fe:5e:6f:7b:ec.

- ARP reply

- Изучен ICMP Echo Request к внешнему узлу 77.88.55.88. На канальном уровне кадр направляется на MAC-адрес шлюза, так как целевой IP-адрес находится за пределами локальной подсети.

- ICMP request к внешнему узлу

- Изучен ICMP Echo Reply от внешнего узла. На канальном уровне источник кадра — MAC-адрес шлюза, что подтверждает корректную работу маршрутизации и повторную инкапсуляцию пакетов при передаче в локальную сеть.

- ICMP reply от внешнего узла

## 2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark (HTTP, DNS, QUIC)

- На рабочем устройстве запущен анализатор сетевого трафика Wireshark. В качестве интерфейса захвата выбран активный беспроводной сетевой адаптер. Убедившись в начале захвата пакетов, выполнены действия для генерации сетевого трафика.

- В браузере выполнен переход на сайт, работающий по протоколу HTTP. В процессе загрузки страницы и перехода по ссылкам был сгенерирован HTTP-трафик, который зафиксирован в Wireshark.

- Для анализа HTTP-трафика в строке фильтра Wireshark указан фильтр http. В результате отображены HTTP-запросы и ответы, инкапсулированные в сегменты TCP.

- Проанализирован HTTP-запрос GET:

  - IP-адрес источника: 192.168.1.69;

  - IP-адрес назначения: 188.184.67.127;

  - Протокол транспортного уровня: TCP;

  - Порт источника: 54457 (динамический клиентский порт);

  - Порт назначения: 80 (HTTP);

  - Флаги TCP: PSH, ACK, указывают на передачу прикладных данных и подтверждение ранее полученных сегментов;

  - Длина полезной нагрузки TCP: 473 байта;

  - На прикладном уровне зафиксирован HTTP-запрос GET ресурса /hypertext/WWW/TheProject.html.

- HTTP GET запрос и параметры TCP-сегмента

- Проанализирован HTTP-ответ сервера:

  - IP-адрес источника: 188.184.67.127;

  - IP-адрес назначения: 192.168.1.69;

  - Порт источника: 80;

  - Порт назначения: 54457;

  - Длина TCP-сегмента: 990 байт;

  - Зафиксирован статус ответа HTTP/1.1 200 OK;

  - Тип содержимого: text/html;

  - Данные передаются в нескольких TCP-сегментах с последующей сборкой (TCP reassembly).

- HTTP ответ 200 OK и сборка TCP-сегментов

- Для анализа доменных запросов в строке фильтра Wireshark указан фильтр dns. В результате отображены DNS-запросы и ответы, передаваемые по протоколу UDP.

- Проанализирован DNS-запрос:

  - IP-адрес источника: 192.168.1.69;

  - IP-адрес назначения: 192.168.1.1 (DNS-сервер);

  - Протокол транспортного уровня: UDP;

  - Порт источника: 55855 (динамический);

  - Порт назначения: 53 (DNS);

  - Тип сообщения: Standard query;

  - Тип запроса: A / HTTPS;

  - Длина UDP-пакета: 48 байт.

- DNS запрос по протоколу UDP

- Проанализирован DNS-ответ сервера:

  - IP-адрес источника: 192.168.1.1;

  - IP-адрес назначения: 192.168.1.69;

  - Протокол транспортного уровня: UDP;

  - Порт источника: 53;

  - Порт назначения: 55855;

  - Тип сообщения: Standard query response;

  - В ответе содержится сопоставление доменного имени с IP-адресом;

  - Установлен флаг Don’t fragment, значение TTL равно 64.

- DNS ответ с результатом разрешения имени

- Для анализа современного транспортного протокола в строке фильтра Wireshark указан фильтр quic. Зафиксирован обмен данными между клиентом и внешним сервером по протоколу QUIC, использующему UDP.

- Проанализирован пакет QUIC Initial:

  - IP-адрес источника: 173.194.220.94;

  - IP-адрес назначения: 192.168.1.69;

  - Протокол транспортного уровня: UDP;

  - Порт источника: 443;

  - Порт назначения: 50215;

  - Тип заголовка QUIC: Long Header;

  - Тип пакета: Initial;

  - Версия QUIC: 1;

  - Используются идентификаторы соединения (Connection ID);

  - Передаётся криптографическая информация для установки защищённого соединения.

- QUIC Initial пакет и параметры соединения

- Проанализирован пакет QUIC Handshake:

  - Тип пакета: Handshake;

  - Длина пакета: 78 байт;

  - Передача осуществляется поверх UDP;

  - Часть полезной нагрузки зашифрована, что подтверждается невозможностью расшифровки без ключей;

  - Протокол QUIC обеспечивает встроенное шифрование и установку защищённого канала без использования TCP.

- QUIC Handshake пакет

- По завершении анализа захват трафика в Wireshark был остановлен. Полученные данные подтверждают особенности работы транспортных протоколов:

  - HTTP использует TCP с установлением соединения и подтверждением доставки;

  - DNS преимущественно использует UDP для быстрого обмена запросами и ответами;

  - QUIC работает поверх UDP, объединяя функции транспортного уровня и криптографической защиты, обеспечивая низкие задержки и защищённую передачу данных.

## 2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

- На рабочем устройстве запущен Wireshark. В качестве источника захвата выбран активный беспроводной сетевой интерфейс. После выбора интерфейса подтверждено начало процесса захвата сетевого трафика.

- Для генерации TCP-трафика выполнено подключение к удалённому веб-серверу по протоколу HTTP. В результате инициировано установление TCP-соединения между локальным узлом с IP-адресом 192.168.1.69 и удалённым сервером 188.184.67.127 по порту 80.

- В процессе анализа списка пакетов Wireshark рассмотрен пример установки TCP-соединения (three-way handshake):

- Этап 1 — SYN
Клиент инициирует соединение, отправляя TCP-сегмент:

  - Источник: 192.168.1.69, порт 58579;

  - Назначение: 188.184.67.127, порт 80;

  - Установлен флаг SYN;

  - Номер последовательности (Sequence Number): 0.

- Этап 2 — SYN, ACK
Сервер подтверждает получение запроса и предлагает собственный номер последовательности:

  - Источник: 188.184.67.127, порт 80;

  - Назначение: 192.168.1.69, порт 58579;

  - Установлены флаги SYN, ACK;

  - Sequence Number: 0;

  - Acknowledgment Number: 1, что подтверждает получение SYN от клиента.

- Этап 3 — ACK
Клиент завершает установление соединения:

  - Источник: 192.168.1.69, порт 58579;

  - Назначение: 188.184.67.127, порт 80;

  - Установлен флаг ACK;

  - Sequence Number: 1;

  - Acknowledgment Number: 1.

- После выполнения этих трёх шагов TCP-соединение считается установленным, и стороны переходят к обмену данными прикладного уровня (HTTP).

- Последовательность TCP handshake в списке пакетов Wireshark

- После установления соединения зафиксирована передача данных:

  - HTTP GET-запрос передаётся с флагами PSH, ACK;

  - Сервер отправляет подтверждения (ACK) и ответ HTTP;

  - В завершении соединения стороны обмениваются сегментами с флагами FIN, ACK, после чего соединение корректно закрывается.

- Также зафиксированы TCP-сегменты с флагом RST, что указывает на принудительное завершение соединения для отдельных попыток подключения (например, при обращении к закрытому порту).

- Для наглядного анализа последовательности обмена TCP-сегментами в Wireshark использован инструмент «Статистика → График потока». На графике отчётливо отображается:

  - направление передачи сегментов между клиентом и сервером;

  - этапы SYN → SYN, ACK → ACK;

  - дальнейшая передача данных с флагами PSH, ACK;

  - корректное завершение соединения с использованием FIN, ACK.

- Изменение значений Seq и Ack на графике подтверждает корректную работу механизма нумерации байтов и подтверждения доставки данных в TCP.

- График потока TCP-соединения в Wireshark

- По завершении анализа захват трафика в Wireshark был остановлен. Полученные результаты подтверждают стандартный механизм установки TCP-соединения, состоящий из трёх этапов, а также демонстрируют процесс передачи данных и корректного завершения сеанса связи.

# 3	Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был выполнен захват и анализ сетевого трафика с использованием программы Wireshark. Изучены параметры сетевого подключения рабочей станции, определены IP- и MAC-адреса, а также принципы их использования на канальном и сетевом уровнях модели OSI.

Проведён анализ кадров протоколов ARP и ICMP, что позволило проследить процесс разрешения IP-адресов в MAC-адреса и подтвердить корректную работу механизма проверки доступности узлов в локальной и внешней сетях. Установлено, что при взаимодействии с внешними ресурсами на канальном уровне кадры адресуются MAC-адресу шлюза по умолчанию.

Дополнительно изучены протоколы транспортного и прикладного уровней HTTP, DNS и QUIC. Показаны различия в использовании протоколов TCP и UDP, а также особенности протокола QUIC, совмещающего функции транспортного уровня и криптографической защиты.

Отдельное внимание уделено анализу процесса установления TCP-соединения. На практике подтверждена работа трёхстороннего рукопожатия TCP, а также корректная передача и завершение соединения с использованием соответствующих флагов.

В результате выполненной работы закреплены практические навыки анализа сетевого трафика, интерпретации заголовков пакетов и понимания принципов взаимодействия протоколов различных уровней сетевой модели.