# Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Элсаиед Адел

Содержание

# 1	Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

- Запущены GNS3 VM и программный комплекс GNS3, после чего создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

- В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:

  - Ethernet-коммутатор;

  - два виртуальных оконечных устройства типа VPCS.

- Коммутатор переименован в msk-elsaiedadel-sw-01, а оконечные устройства — в PC1-elsaiedadel и PC2-elsaiedadel.
После переименования выполнено соединение VPCS с коммутатором. Для удобства анализа включено отображение обозначений интерфейсов соединения.

- Рис. 1: Топология простейшей сети в GNS3

- После запуска первого оконечного устройства PC1-elsaiedadel открыт его терминал Console. Для ознакомления с доступными командами VPCS выполнен вывод справочной информации с помощью команды ?, что позволило изучить синтаксис команд настройки IP-параметров и диагностики сети.

- Рис. 2: Просмотр справки команд VPCS

- На втором оконечном устройстве PC2-elsaiedadel выполнена настройка сетевых параметров. Задан IP-адрес 192.168.1.12 с маской подсети /24 и шлюзом по умолчанию 192.168.1.1. После проверки корректности назначения адреса конфигурация сохранена в стартовый файл VPCS.

- Для проверки работоспособности сети и корректности адресации выполнена проверка сетевой связности между узлами. В результате получены ответы без потерь пакетов, что подтверждает наличие сетевого соединения между оконечными устройствами.

- Рис. 3: Проверка сетевой связности между PC1 и PC2

- По завершении эксперимента все узлы в проекте были корректно остановлены с использованием команды Stop all nodes в меню управления GNS3.

## 2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

- На соединении между оконечным устройством PC1-elsaiedadel и Ethernet-коммутатором был запущен захват трафика. Для этого в рабочей области GNS3 выполнен щелчок правой кнопкой мыши по линии соединения и выбран пункт Start capture. В результате был автоматически запущен анализатор Wireshark, а на соединении в проекте появился индикатор активного захвата пакетов.

- После запуска захвата трафика в проекте GNS3 выполнен запуск всех узлов с использованием команды Start/Resume all nodes. В окне Wireshark зафиксированы ARP-сообщения, инициированные оконечными устройствами при проверке и объявлении собственных IP-адресов. Наблюдаются Gratuitous ARP-запросы, рассылаемые в широковещательном режиме для обнаружения возможных конфликтов IP-адресов в сети.

- Рис. 4: Анализ ARP-трафика в Wireshark

- В расшифровке ARP-пакетов отображается MAC-адрес отправителя, IP-адрес источника и целевого узла, а также факт использования широковещательного MAC-адреса назначения, что соответствует стандартному механизму работы протокола ARP.

- В терминале устройства PC2-elsaiedadel выполнен просмотр справки по параметрам команды ping, после чего сформирован одиночный эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC1-elsaiedadel. В окне Wireshark зафиксированы ICMP Echo Request и Echo Reply сообщения.

- Рис. 5: ICMP эхо-запрос и ответ

- Анализ ICMP-пакетов показал, что запрос был отправлен от IP-адреса 192.168.1.12 к 192.168.1.11, а в ответном пакете корректно возвращён Echo Reply, что подтверждает работоспособность сетевого взаимодействия.

- Далее выполнен одиночный эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC1-elsaiedadel. В результате в Wireshark зафиксирован UDP-пакет, содержащий эхо-данные, переданные на порт назначения 7, который используется службой Echo.

- Рис. 6: Эхо-запрос в UDP-режиме

- В анализе пакета отображаются заголовки протоколов Ethernet, IPv4 и UDP, а также полезная нагрузка, содержащая данные эхо-запроса.

- После этого выполнен одиночный эхо-запрос в TCP-режиме. В окне Wireshark зафиксирована последовательность TCP-сегментов, включающая установление соединения (SYN, SYN-ACK, ACK), передачу данных и завершение обмена.

- Рис. 7: Эхо-запрос в TCP-режиме

- Анализ TCP-трафика показал корректное установление соединения между узлами, передачу полезной нагрузки и подтверждение полученных данных, что соответствует стандартной логике работы протокола TCP.

- По завершении анализа трафика захват пакетов в Wireshark был остановлен, после чего выполнение лабораторной работы завершено.

## 2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

- Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3. Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

- В рабочей области GNS3 размещены следующие устройства:

  - оконечное устройство VPCS;

  - Ethernet-коммутатор;

  - маршрутизатор FRR.

- Сформирована топология сети, в которой VPCS подключён к коммутатору, а коммутатор — к маршрутизатору FRR.

- Рис. 8: Топология сети с маршрутизатором FRR

- Выполнено переименование устройств в соответствии с заданными требованиями:

  - VPCS — PC1-elsaiedadel;

  - коммутатор — msk-elsaiedadel-sw-01;

  - маршрутизатор — msk-elsaiedadel-gw-01.

- На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика для последующего анализа в Wireshark.

- Все устройства проекта запущены. Для каждого узла открыта консоль управления.

- На оконечном устройстве PC1-elsaiedadel выполнена настройка IP-адресации. Узлу присвоен IP-адрес 192.168.1.10 с маской /24, а в качестве шлюза по умолчанию указан адрес 192.168.1.1. После этого конфигурация сохранена, и выполнен просмотр текущих сетевых параметров.

- Рис. 9: Настройка IP-адресации VPCS

- На маршрутизаторе FRR выполнена базовая настройка. Задано имя устройства msk-elsaiedadel-gw-01, после чего на интерфейсе eth0 настроен IP-адрес 192.168.1.1/24. Интерфейс переведён в активное состояние, а конфигурация сохранена в постоянной памяти.

- Рис. 10: Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

- Для проверки корректности конфигурации маршрутизатора выполнен просмотр текущей конфигурации и состояния интерфейсов. В результате подтверждено, что интерфейс eth0 находится в состоянии up и имеет корректно назначенный IP-адрес.

- Рис. 11: Проверка конфигурации и интерфейсов FRR

- С оконечного устройства PC1-elsaiedadel выполнена проверка сетевой связности путём отправки ICMP эхо-запросов на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Получены корректные ответы без потерь пакетов, что подтверждает работоспособность соединения.

- Рис. 12: Проверка связи между PC и маршрутизатором

- В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик. Зафиксированы ARP-запросы для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply сообщения между узлом PC и маршрутизатором. Анализ пакетов подтверждает корректную работу протоколов ARP и ICMP в смоделированной сети.

- Рис. 13: Анализ ARP и ICMP трафика в Wireshark

- По завершении анализа захват трафика в Wireshark остановлен. Все устройства в проекте корректно остановлены, выполнение лабораторной работы завершено.

## 2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

- Запущены GNS3 VM и программный комплекс GNS3. Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

- В рабочей области GNS3 размещены следующие сетевые устройства:

  - оконечное устройство VPCS;

  - Ethernet-коммутатор;

  - маршрутизатор VyOS.

- Сформирована топология сети, в которой VPCS подключён к коммутатору, а коммутатор — к маршрутизатору VyOS.

- Рис. 14: Топология сети с маршрутизатором VyOS

- Выполнено переименование устройств в соответствии с требованиями задания:

  - VPCS — PC1-elsaiedadel;

  - коммутатор — msk-elsaiedadel-sw-01;

  - маршрутизатор — msk-elsaiedadel-gw-01.

- На соединении между коммутатором и маршрутизатором включён захват трафика для последующего анализа в Wireshark.

- Все устройства проекта запущены, для каждого узла открыта консоль управления.

- На оконечном устройстве PC1-elsaiedadel выполнена настройка IP-адресации. Узлу присвоен IP-адрес 192.168.1.10 с маской /24, в качестве шлюза по умолчанию указан адрес 192.168.1.1. После этого конфигурация сохранена и выполнен просмотр текущих сетевых параметров.

- Рис. 15: Настройка IP-адресации VPCS

- После загрузки маршрутизатора выполнен вход в систему VyOS под учётной записью vyos. Далее система установлена на диск с использованием стандартных параметров установки, после чего маршрутизатор был перезагружен.

- После перезагрузки выполнен переход в режим конфигурирования. На маршрутизаторе задано имя msk-elsaiedadel-gw-01, а на интерфейсе eth0 настроен IP-адрес 192.168.1.1/24. Изменения применены и сохранены в конфигурации. После этого выполнен просмотр информации об интерфейсах маршрутизатора.

- Рис. 16: Настройка интерфейса и имени маршрутизатора VyOS

- Для проверки сетевой связности с оконечного устройства PC1-elsaiedadel выполнена отправка ICMP эхо-запросов на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Получены корректные ответы без потерь пакетов, что подтверждает работоспособность соединения.

- Рис. 17: Проверка связи между PC и маршрутизатором VyOS

- В окне Wireshark проанализирован захваченный трафик. Зафиксированы ARP-запросы для определения MAC-адреса маршрутизатора, а также ICMP Echo Request и Echo Reply сообщения между оконечным устройством и маршрутизатором. Анализ пакетов подтверждает корректную работу протоколов ARP и ICMP.

- По завершении анализа захват пакетов в Wireshark был остановлен. Все устройства в проекте корректно остановлены, работа с GNS3 завершена.

# 3	Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы было выполнено моделирование простых локальных сетей в среде GNS3 с использованием коммутатора Ethernet, маршрутизаторов FRR и VyOS, а также виртуальных оконечных устройств VPCS. На практике отработаны базовые принципы построения сетевых топологий, настройки IP-адресации и организации сетевого взаимодействия между узлами.

В процессе работы произведена настройка сетевых интерфейсов оконечных устройств и маршрутизаторов, проверена корректность заданных параметров и обеспечена успешная передача данных между элементами сети. С помощью анализатора пакетов Wireshark выполнен захват и детальный анализ сетевого трафика, что позволило изучить механизмы работы протоколов ARP и ICMP, а также особенности передачи эхо-запросов в различных режимах.

Результаты экспериментов подтвердили корректность выполненных конфигураций и наглядно продемонстрировали процессы установления сетевого взаимодействия на канальном и сетевом уровнях модели OSI. Полученные практические навыки могут быть использованы при проектировании, настройке и диагностике локальных сетей и сетевых устройств.