# Отчёт по лабораторной работе 2

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Элсаиед Адел

Содержание

# 1	Цель работы

Целью лабораторной работы является освоение базовых принципов функционирования технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также формирование практических навыков анализа и оценки работоспособности локальной вычислительной сети, построенной на основе технологии Fast Ethernet с использованием повторителей класса II.

# 2	Выполнение работы

## 2.1	Исходные данные и структура сети

В рамках лабораторной работы рассматривалась сетевая конфигурация, состоящая из нескольких сегментов Fast Ethernet, объединённых с помощью повторителей класса II. В качестве физической среды передачи данных во всех вариантах использовался витая пара стандарта 100BASE-TX категории 5.

Заданная топология представляет собой многоузловую структуру, в которой конечные устройства соединяются через промежуточные сегменты и повторители, что требует обязательной проверки соблюдения ограничений по длине линий и задержкам распространения сигнала.

Рис. 1: Топология сети Fast Ethernet

## 2.2	Варианты заданий

Для анализа было предложено шесть вариантов, отличающихся длинами отдельных сегментов сети. Данные приведены в таблице.

| № | Сегмент 1 | Сегмент 2 | Сегмент 3 | Сегмент 4 | Сегмент 5 | Сегмент 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100BASE-TX, 96 м | 100BASE-TX, 92 м | 100BASE-TX, 80 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 97 м | 100BASE-TX, 97 м |
| 2 | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 85 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 98 м |
| 3 | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 5 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 4 | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 65 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 4 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 80 м |
| 5 | 100BASE-TX, 60 м | 100BASE-TX, 95 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 15 м | 100BASE-TX, 90 м | 100BASE-TX, 100 м |
| 6 | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 98 м | 100BASE-TX, 10 м | 100BASE-TX, 9 м | 100BASE-TX, 70 м | 100BASE-TX, 100 м |

## 2.3	Анализ работоспособности сети

Оценка работоспособности выполнялась двумя методами: - по максимальной суммарной длине пути между терминалами; - по расчёту суммарной задержки распространения сигнала с учётом всех элементов сети.

### 2.3.1	Вариант 1

Рис. 2: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Наибольшая длина соединения формируется по маршруту 1–4–5 (или 1–4–6) и составляет 198 м. Данное значение не превышает предельно допустимую длину 205 м для конфигурации с двумя повторителями класса II, что позволяет сделать вывод о работоспособности сети.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (96 м) | 106,752 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (5 м) | 5,56 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 5 (97 м) | 107,864 |
| Итого (+4 резерв) | 508,176 |

Рассчитанная суммарная задержка укладывается в допустимые пределы, следовательно, сеть является работоспособной.

### 2.3.2	Вариант 2

Рис. 3: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Максимальная длина соединения через сегменты 1–4–6 равна 283 м, что превышает нормативное значение. По данному критерию сеть признаётся неработоспособной.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (95 м) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (90 м) | 100,08 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (98 м) | 108,976 |
| Итого (+4 резерв) | 602,696 |

Суммарная задержка превышает допустимый порог, что подтверждает неработоспособность сети.

### 2.3.3	Вариант 3

Рис. 4: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Наибольшая длина соединения составляет 200 м (маршрут 2–4–6), что не превышает допустимое значение. Сеть удовлетворяет требованиям стандарта.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (95 м) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (5 м) | 5,56 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 510,4 |

Расчёт подтверждает работоспособность сети.

### 2.3.4	Вариант 4

Рис. 5: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Максимальная длина пути равна 164 м, что существенно ниже предельного значения. Сеть работоспособна.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 1 (70 м) | 77,84 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (4 м) | 4,448 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 5 (90 м) | 100,08 |
| Итого (+4 резерв) | 470,368 |

Полученное значение укладывается в нормативные ограничения.

### 2.3.5	Вариант 5

Рис. 6: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Суммарная длина соединения по маршруту 2–4–6 составляет 210 м, что превышает допустимый предел. Сеть неработоспособна.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (95 м) | 105,64 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (15 м) | 16,68 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 521,52 |

Результат расчёта подтверждает вывод о неработоспособности сети.

### 2.3.6	Вариант 6

Рис. 7: Топология сети Fast Ethernet

Модель по длине сегментов.
Максимальная длина соединения составляет 207 м, что превышает допустимое значение для заданной конфигурации. Сеть неработоспособна.

Модель по задержкам.

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Пара терминалов TX | 100 |
| Сегмент 2 (98 м) | 108,976 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 4 (9 м) | 10,008 |
| Повторитель класса II TX | 92 |
| Сегмент 6 (100 м) | 111,2 |
| Итого (+4 резерв) | 518,184 |

Превышение допустимой задержки подтверждает невозможность корректной работы сети.

# 3	Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены особенности технологий Ethernet и Fast Ethernet, а также на практике применены две методики оценки работоспособности сетей Fast Ethernet. Для каждого варианта выполнен анализ ограничений по длине сегментов и задержке распространения сигнала. Полученные результаты позволили обоснованно определить работоспособность или неработоспособность сети в зависимости от заданной конфигурации и параметров физической среды передачи данных.